imię nazwisko: 
imię nazwisko:

UWAGA: wszystkie wpisy wykonać kolorem czerwonym

Ćwiczenie 03

Dzielnik napięcia, twierdzenie Thevenina

## Cel

Badanie stabilności dzielnika napięcia przy zmiennym obciążeniu. Dopasowanie energetyczne źródło-odbiornik.

## Lista elementów

- 2 rezystory 10 kΩ,

- drabinka rezystorów z przełącznikiem
 wieloobrotowym SW

- potencjometr 100 k wieloobrotowy (helipot) z licznikiem obrotów

- potencjometr montażowy 10 k

## Badanie dzielnika napięcia bez obciążenia

- Odczytaj z kodu paskowego wartości nominalne rezystancji oraz zmierz je za pomocą omomierza. Wyniki zapisz w Tab. 1.

- Zmontuj dzielnik napięcia wg schematu z Rys. 1a. Wyznacz parametry dzielnika, tzn. zmierz nap. źródła napięcia, spadki napięć na rezystorach oraz natężenie prądu Id za pomocą multimetru DMM. Jako źródło napięcia użyj Variable Power Supply+. Wyniki zapisz w Tab. 1. Dzielnik napięcia, do którego nie ma podłączonych innych elementów jest dzielnikiem bez obciążenia, albo na biegu jałowym.

- Stosując prawo Kirchhoffa oraz Ohma oblicz ten dzielnik.

Tabela 1. Parametry dzielnika na biegu jałowym

|  | obliczone/nominalne | zmierzone |
| --- | --- | --- |
| E [V] |  |  |
| Id [mA] |  |  |
| R1 [k] |  |  |
| R2 [k] |  |  |
| U1 [V] |  |  |
| U2 [V] |  |  |
| parametry Thevenina dla punktów A-B |  |  |
| Uth [V] |  |  |
| Iz [mA] |  |  |
| Rth [k] |  |  |

Rysunek 1. Schemat dzielnika napięcia a) bez i b) z obciążeniem rezystancyjnym.

- Dla punktów A-B: zmierz napięcie Thevenina Uth (napięcie rozwarcia) oraz prąd zwarcia Iz. Oblicz rezystancję Thevenina Rth. Wyniki zapisz w Tab. 1.

- Zmierz rezystancję zastępczą widzianą z punktów A-B, wynik zapisz w Tab. 1. Porównaj z obliczoną wartością w pkt. 4. Uwaga: jakich zmian należy dokonać w obwodzie, aby ten pomiar był poprawny?

- Oblicz nap. Thevenina oraz rezystancję Thevenina, porównaj z wartościami zmierzonymi.

## Badanie dzielnika napięcia z obciążeniem

- Zmierz wartość rezystancji poszczególnych rezystorów w drabince rezystorów, która posłuży jako zmienna rezystancja obciążenia Ro do badania dzielnika. Wyniki zapisz w Tab. 2., kolumna Ro (rezystancja obciążenia).

Tabela 2. Parametry dzielnika napięcia ze zmiennym obciążeniem Ro. Kolumny Uot oraz Iot dotyczą pomiarów odpowiednio napięcia i prądu obciążenia w układzie zastępczym uzyskanym z tw. Thevenina.

| pozycja przełącz. | Ro [k] | Ro/Rth | I1 [mA] | I2 [mA] | Io [mA] | I2+Io [mA] | U1 [V] | Uo [V] | U1+Uo [V] | Po [mW] | Uot [V] | Iot [mA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Zmontuj dzielnik napięcia z obciążeniem wg schematu z Rys. 1b. Dla poszczególnych pozycji przełącznika SW (1 – 12) zmierz natężenia prądów w poszczególnych gałęziach oraz spadki napięć, aby przyspieszyć proces pomiaru zaleca się do pomiaru prądów używać wirtualnego DMM, natomiast do pom. napięcia multimetru. Wyniki zapisz w Tab. 2., kolumny odpowiednio: I1, I2, Io, U1 oraz Uo.

- W celu sprawdzenia poprawności wykonanych pomiarów oblicz sumy I2+Io oraz U1+Uo, wyniki zapisz w Tab. 2. Jakich wartości sum należy się spodziewać? Z jakich praw one wynikają? (uzupełnij poniżej).
I2+Io = …….…  wynika z prawa  ……….…..
U1+Uo = ……….. wynika z prawa ……………
Jeśli jakieś pomiary nie potwierdzają powyższych równości (z dokładnością pomiaru) należy pomiary powtórzyć.

- Oblicz moc Po wydzielaną na rezystancji obciążenia Ro, Po=UoIo, wyniki zapisz w Tab. 2.

- Oblicz stosunek Ro/Rth. W dowolnym programie graficznym sporządź wykres:
a) zależności napięcia wyjściowego Uo dzielnika obciążonego od Ro/Rth, czyli Uo=f(Ro/Rth).
b) natężenia prądów I1, I2, Io w funkcji obciążenia względnego Ro/Rth (na jednym wykresie).
c) moc wydzielaną na obciążeniu w funkcji rezystancji obciążenia względnego Ro/Rth, Po=f(Ro/Rth).
Zrzuty ekranów z wykresami umieść pod odpowiednimi punktami a), b) i c).

## Twierdzenie Thevenina w praktyce - badanie transferu energii ze źródła do odbiornika

- Na platformie ELVIS II+ zestaw układ równoważny dla dzielnika napięcia (Rys. 2c) dobierając rezystencję zastępczą Rth za pomocą potencjometru montażowego 10 kΩ włączonego w obwód w układzie zmiennej rezystancji. Uwaga: wetknij potencjometr w płytkę, podłącz omomierz i dopiero wówczas ustaw żądaną wartość rezystancji. Jako źródła nap. użyj Variable Power Supply+ ustawione na wartość Uth.

Rysunek 2. b) Dzielnik napięcia z obciążeniem rezystancyjnym, c) równoważny obwód widziany z punktów A-B, wartości Uth oraz Rth określa twierdzenie Thevenina.

- Zmierz spadek napięcia Uo na obciążeniu oraz prąd obciążenia Io dla różnych wartości Ro używając drabinki rezystorów SW, wyniki zapisz w Tab. 2., odpowiednio w kolumnie Uot i Iot.

- Porównaj uzyskane wyniki ze zmierzonymi w układzie pierwotnym, czyli z Uo oraz Io.

## Zadania kontrolne

- Na podstawie sporządzonych wykresów Uo(Ro/Rth) oraz I1, I2, Io(Ro/Rth) określ tzw. sztywność dzielnika, tzn. oceń przy jakiej wartości obciążenia napięcie na wyjściu dzielnika (A-B) jest bliskie pracy w stanie jałowym (bez obciążenia). Jaką wartość Ro/Rth uznałbyś za graniczną? jeśli Ro/Rth < …………, wtedy Uo ~ U2 (UA-B).

- Jakie  korzyści wynikają z zastosowania wniosków dot. sztywnego dzielnika przy analizie układów?

- Czy na podstawie punktu 18. i 19. można mówić o słuszności twierdzenia Thevenina?

- Określ z wykresu z pkt. 11c dla jakiej wartości stosunku Ro/Rth moc wydzielana na obciążeniu jest największa? Ro/Rth = ……….
Jaka jest wtedy wartość Ro = ………….. oraz Rth = …………

- Dla przypadku z pkt 23. oblicz moc wydzielaną na Rth, Pth = ……….., porównaj z mocą wydzielaną wtedy na Ro.

## Potencjometr

- Dzielnik zbudowany z dwóch rezystorów dzieli napięcie wejściowe wg stałego, ustalonego przez wartości R1 i R2, stosunku; jeśli potrzebujemy aby ten podział, czyli np. nap. na rezystorze R2, można było regulować płynnie bez potrzeby zmiany rezystorów należy zastosować potencjometr użyty w układzie potencjometrycznym, Rys. 3a. Potencjometr można również użyć jako rezystor o zmiennej rezystancji, pracuje on wtedy w układzie rezystancyjnym, Rys. 3b.

Rysunek 3. Potencjometr w układzie a) potencjometrycznym, b) zmiennej rezystancji

- Zapoznaj się z budową potencjometru wieloobrotowego (helipot), pokrętła ze skalą, oznaczeniem wyprowadzeń. Zanalizuj sposób podłączenia potencjometru w układzie potencjometrycznym oraz rezystancyjnym, Rys. 3a oraz b.

- Zmierz nominalną wartość rezystancji helipota (między wyprowadzeniami p0-p1).
Rp = ……….. k.

- Ustaw skalę helipota w pozycji 0.0, znajdź wyprowadzenia pomiędzy którymi rezystancja jest najmniejsza (będą to wyprowadzenia p0–suwak, Rys. 3a). Następnie zmierz wartości rezystancji dla kolejnych pozycji pokrętła: 1.0, 2.0…, wyniki zapisz w Tab. 3.

- Zmontuj układ wg schematu z Rys. 4. Zmierz napięcie wyjściowe Up (na suwaku względem GND) dla poszczególnych obrotów pokrętła, wyniki zapisz w Tab. 3. Znając wartość rezystancji zmierzonej w pkt. 23., oblicz napięcie na suwaku korzystając ze wzorów na dzielnik napięcia, wyniki zapisz w Tab. 3., porównaj ze zmierzonym.

Rysunek 4. Potencjometr jako dzielnik napięcia

Tabela 3. Pomiary rezystancji oraz napięcia dzielnika o zmiennym podziale wykonanego z helipota.

| położenie pokrętła | rezystancja p0-suwak [k] | napięcie na suwaku Up [V] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0 |  | zmierzone | obliczone |
| 1.0 |  |  |  |
| 2.0 |  |  |  |
| 3.0 |  |  |  |
| 4.0 |  |  |  |
| 5.0 |  |  |  |
| 6.0 |  |  |  |
| 7.0 |  |  |  |
| 8.0 |  |  |  |
| 9.0 |  |  |  |
| 10.0 |  |  |  |