imię nazwisko: 
imię nazwisko:

UWAGA: wszystkie wpisy wykonać w kolorze czerwonym

Ćwiczenie 00

Podstawowe pomiary elektryczne, zapoznanie z makietą NI ELVIS II+

# Cel

Zapoznanie się z podstawowym wyposażeniem makiety NI ELVIS II+ {NI Educational Laboratory Virtual Instrumentation Suite II Series (NI ELVIS II Series) User Manual}. Wykonanie podstawowych pomiarów z wykorzystaniem tego zestawu oraz miernika uniwersalnego.

# Lista elementów

- 3 rezystory (z zakresu od 0.5 k do 10 k), 2 kondensatory (zakres 10 nF do 1000 nF), 2 cewki (z zakresu 10 mH do 100 mH).

# Pomiary

- Zapoznaj się z budową makiety ELVIS II+ na podstawie opisu wyprowadzeń oraz z praktycznymi uwagami dotyczącymi użytkowania makiety (ELVIS Quick START_pl).

- Wykonaj test podłączenia makiety zgodnie z instrukcją producenta (wersja online lub zarchiwizowana na serwerze IFD).

| a) | b) . |
| --- | --- |

Rysunek 1. a) Budowa przewodu współosiowego (koncentrycznego):
1. przewód sygnałowy, 2. izolacja wewnętrzna, 3. oplot (ekran), 4. izolacja zewnętrzna, b) Widok wtyku typu BNC (wikipedia.org).

przewody
pomiarowe

wybór
trybu pracy

Zapoznaj się z obsługą miernika uniwersalnego (M) umieszczonego na stanowisku, w jaki sposób mierzyć napięcie, a w jaki natężenie prądu?

miejsce podłaczenia badanego elementu

wybór trybu pracy:
L / C / R

Zapoznaj się z obsługą miernika PeakTech, służącego m.i. do dokładnych pomiarów indukcyjności, pojemności oraz rezystancji (L/C/R).

- Zapoznaj się z softwarowym multimetrem cyfrowym DMM (Digital MultiMeter) oferowanym w pakiecie ELVIS II. Szczególną uwagę zwróć na pola oznaczone jako 2. i 3.

6

2

3

4

5

7

8

1

Opis komponentów multimetru:

- wyświetlacz

- wybór trybu pracy (pomiar napięcia, prądu, rezystancji itd.)

- sposób podłączenia badanego elementu/układu w wybranym przez użytkownika trybie pracy

- wybór sposobu pomiaru: ciągły / jednokrotny

- przyciski do uruchomienia i zatrzymania pomiaru

- wybór  zakresu pomiarowego: automatyczny lub ręczny, w trybie ręcznym, dodatkowo należy dodatkowo określić zakres (Range)

- ustawienie poziomu odniesienia dla pomiarów, istotne przy pomiarach napięcia i prądu

- wybór dostępnych urządzeń

- Za pomocą miernika uniwersalnego dostępnego na stanowisku oraz multimetru DMM (Digital MultiMeter) z makiety ELVIS II+ zmierz napięcie baterii znajdujących się na stanowisku. Wyniki zapisz poniżej.

| Typ baterii | Napięcie zmierzone [V] za pomocą miernika uniwersalnego | Napięcie zmierzone [V] za pomocą DMM |
| --- | --- | --- |
| 6LR61 9V |  |  |
| AA 1.5V |  |  |

- Korzystając z miernika uniwersalnego (M) oraz multimetru DMM zmierz rezystancję  otrzymanych oporników. Zmierzone wartości porównaj z wartościami nominalnymi odczytanymi z kodu barwnego (Rys. 2.).

http://elcrost.com/

Rysunek 2. Cztero- i pięcio-paskowy kod barwny rezystorów.

Wartości odczytane oraz wyniki pomiarów umieść w Tab. 2. Czy zmierzone wartości mieszczą się w przedziale tolerancji określonym przez producenta?

Tabela 2. Wartości nominalne oraz zmierzone badanych elementów

|  | Wartość nominalna | Wartość zmierzona |  |
| --- | --- | --- | --- |
| element | rezystancja | miernik uniwersalny | DMM |
| R1 |  |  |  |
| R2 |  |  |  |
| R3 |  |  |  |
|  | pojemność | PeakTech | DMM |
| C1 |  |  |  |
| C2 |  |  |  |
|  | indukcyjność | PeakTech | DMM |
| L1 |  |  |  |
| L2 |  |  |  |

- Pomiary pojemności i indukcyjności wykonaj z wykorzystaniem miernika LCR PeakTech oraz multimetru cyfrowego DMM. Zwróć uwagę, że pomiary parametrów cewek i kondensatorów wymagają  wykorzystania wyjść DMM umieszczonych na płycie ELVIS. Podpowiedź  znajdziesz w oknie multimetru (por. pkt. 3.); wyniki pomiarów zapisz w Tab. 2. Pamiętaj aby włączyć zasilanie płyty ELIVS.

- Używając płyty ELVIS II połącz szeregowo (symbol +) i równolegle (symbol ||) dwa elementy R, L, C. Wyniki pomiarów i obliczeń zamieść w Tab. 3.

Tabela 3. Wartości wypadkowe połączeń szeregowych oraz równoległych badanych elementów. Pola zaznaczone na szaro są opcjonalnie do wykonania.

|  | Wartość zmierzona (DMM) | Wartość obliczona z nominalnych | Wartość obliczona ze zmierzonych (DMM) |
| --- | --- | --- | --- |
| R1+R2 |  |  |  |
| R1¦¦R2 |  |  |  |
| R2+R3 |  |  |  |
| R2¦¦R3 |  |  |  |
| C1+C2 |  |  |  |
| C1¦¦C2 |  |  |  |
| L1+L2 |  |  |  |
| L1¦¦L2 |  |  |  |

# Zadania

- Skreśl/usuń niewłaściwe słowo (z zapisanych kursywą) w poniższych zdaniach:

- Przy połączeniu szeregowym rezystorów na rezystancję całkowitą (wypadkową) dominujący wpływ ma element o większej/mniejszej rezystancji.

- Przy połączeniu równoległym rezystorów na rezystancję całkowitą (wypadkową) dominujący wpływ ma element o większej/mniejszej rezystancji.

- Przy połączeniu szeregowym wypadkowa pojemność jest zawsze mniejsza/większa od wszystkich składowych.

- Przy połączeniu równoległym wypadkowa pojemność jest zawsze mniejsza/większa od wszystkich składowych.

- Zapoznaj się z parametrami generatora funkcyjnego i oscyloskopu. Zwróć uwagę na parametry sygnału jakie wyświetla oscyloskop. Wypisz je.

- Wygeneruj sygnał ze składową stałą i przetestuj trzy typy sprzężeń sygnału dostępne w oscyloskopie (Coupling): DC, AC oraz GND. Jakie dostrzegasz różnice i z czego one wynikają (wskazówka: manual str. A15)? Odpowiedź zapisz.

Uwaga techniczna: testy należy wykonać po podłączeniu generatora i oscyloskopu przewodem współosiowym (Rys. 1.).