imię nazwisko: 
imię nazwisko:

UWAGA: wszystkie wpisy wykonać kolorem czerwonym

## Ćwiczenie 07

Reaktancja pojemnościowa

## Cel

Wyznaczanie stałej czasowej, badanie kondensatora w obwodach prądu zmiennego.

## Lista elementów

Rezystory 330 Ω i 1 kΩ, kondensator 2.2 µF, dwa włączniki monostabilne.

# Pomiar stałej czasowej dzielnika RC

- Zmierz wartości elementów dostępnych na stanowisku i zapisz do Tab. 1.

Uwaga: pomiaru pojemności dokonaj po uprzednim rozładowaniu kondensatora poprzez zwarcie jego wyprowadzeń.

Tabela 1. Wartości nominalne oraz zmierzone używanych elementów

|  | Wartość nominalna | Wartość zmierzona |
| --- | --- | --- |
| R1 [k] | 1.0 |  |
| R2 [k] | 0.33 |  |
| C1 [F] | 2.2 |  |

- W oparciu o platformę ELVIS II zrealizuj układ z Rys. 1. Do podłączenia oscyloskopu wykorzystaj gniazda BNC.

Rysunek 1. Układ do obserwacji zmian napięcia (proces ładownia i rozładowania kondensatora) na elementach dzielnika RC.

Uwaga: korzystając z wejścia BNC oscyloskopu zwróć uwagę na fakt, że ekran przewodu/gniazda jest podłączony do masy i nie jest możliwe wykonywanie pomiarów różnicowych, tylko każdy pomiar jest realizowany względem masy – mierzymy potencjały (zmiany w czasie) w poszczególnych punktach.

Ustawienia oscyloskopu:

- postawa czasu (Timebase): 10x stała czasowa;

- wyzwalanie (Trigger): zbocze (Edge) narastające (Slope);

- poziom wyzwalania (Level): 0,05 V.

- Dokonaj rozładowania kondensatora: rozłącz S1 (OFF) i włącz S2 (ON) na kilka sekund, następnie zarejestruj przebieg ładowania kondensatora na oscyloskopie: S1 - ON,  (S2 - OFF). Za pomocą kursorów wyznacz stałą czasową. Porównaj z wartościami obliczonymi (nominalnymi oraz rzeczywistymi), wyniki zapisz w Tab. 2. Zrzut ekranu z przebiegów nap. na oscyloskopie wklej tutaj:

- Powtórz pomiary dla R2 i C1, wyniki zapisz w Tab. 2.

Tabela 2. Stała czasowa dzielnika RC.

|  |  | stała czasowa [ms] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R [k] | C [F] | nominalna | zmierzona (pkt 1.) | wyznaczona (pkt 3.) | wyznaczona (pkt 5.) amplituda FGEN |  |
|  |  |  |  |  | 2 Vpp | 5 Vpp |
| 1 | 2.2 |  |  |  |  |  |
| 0.33 | 2.2 |  |  |  |  |  |

## Kondensator przy pobudzeniu sygnałem prostokątnym - cykliczne ładowanie i rozładowywanie kondensatora

- W oparciu o platformę ELVIS II  zrealizuj układ z Rys. 2. Wartości elementów R i C w Tab. 2. Pomiary wykonaj dla dwóch amplitud sygn. prostokątnego: 2 Vpp oraz 5 Vpp, Offset = 0 V

- Zadania do  wykonania:

- Zarejestruj (zrzuty ekranu) przebiegi cyklicznego ładownia oraz rozładownia kondensatora dla R1 i C1 oraz dwóch amplitud sygn. FGEN.

- Wyznacz stałą czasową RC ładowania kondensatora, wyniki zapisz w Tab. 2.

Rysunek 2. Układ do obserwacji zmian napięcia na elementach dzielnika RC z wykorzystaniem generatora.

## Kondensator  w praktyce: sprzężenie (coupling)  i obejście (bypass)

- Na Rys. 3. przedstawiony został układ, w którym kondensator C łączy (sprzęga) dwa sygnały – prądu stałego (DC) oraz prądu przemiennego (AC).  Na platformie ELVIS II zrealizuj układ według schematu i obserwuj przebiegi na oscyloskopie. Uwaga, pamiętaj o polaryzacji kondensatora elektrolitycznego.

- Kondensator dla prądu stałego (poza procesem jego naładowania) stanowi nieskończony opór, zatem rezystancyjny dzielnik napięcia pracuje jako nieobciążony - żaden prąd z niego nie wypływa. Natomiast dla napięcia przemiennego kondensator stanowi określony opór, zwany reaktancją pojemnościową XC=12πfC , który zależy od pojemności C oraz częstotliwości sygnału f. Należy tak dobrać C, aby sygnał o określonej częstotliwości nie był tłumiony, czyli Xc powinno być jak najmniejsze dla naszego sygnału o częstotliwości f.

Rysunek 3. Układ do testowania sprzężenia pojemnościowego.

- Przetestuj rodzaje sprzężeń (ang. coupling) w oscyloskopie. Jak są realizowane? Naszkicuj właściwe schematy.

- Na Rys. 4. przedstawiono układ umożliwiający pominięcie, obejście rezystancji R2 istotnej dla funkcjonowania stałoprądowego dzielnika napięcia, lecz niepożądanej  dla przebiegu przemiennego. Na platformie ELVIS II zrealizuj układ według schematu i obserwuj przebiegi na oscyloskopie. Uwaga, pamiętaj o polaryzacji kondensatora elektrolitycznego.

Rysunek 4. Układ do testowania obejścia pojemnościowego.

- Pytanie kontrolne: Co się stanie z sygnałem szumu dodanym do sygnału stałoprądowego po przejściu przez układ przedstawiony na Rys. 4.

## Symulacje

- Korzystając z przygotowanego w LabVIEW programu RC.vi wyznacz stałą czasową τ = RC dla układu przedstawionego na Rys. 5.

- Wyniki zapisz w Tab. 3. Symulacje  przeprowadź dla dwóch napięć zasilania: 2 V i 5 V.

Rysunek 5. Obwód RC.

- Wzorcowy program RC.vi można  ściągnąć ze strony Pracowni Elektronicznej.

- Pytania kontrolne:

- Po ilu stałych czasowych napięcie na kondensatorze uzyskuje wartość zbliżoną do napięcia zasilania (~95 %)?

- Jak z wykresu przebiegu napięcia na kondensatorze wyznaczyć stałą czasową badanego układu?

- Od czego zależy stała czasowa układu? Czy zależy od amplitudy zmiany/skoku napięcia (U)?

Tabela 3. Stała czasowa, porównanie wartości obliczonej, wyznaczonej z symulacji i pomiarów.

|  |  |  | t [ms] @ U = 1 V |  |  | t [ms] @ U = 5 V |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R [kΩ] | C [µF] | RC | sym. 1. | sym. 2. | pom. 5. | sym. 1. | sym. 2. | pom. 4. | pom. 5. |
| 0.33 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.33 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Wykonaj symulację układu przedstawionego na Rys 6. W tym zadaniu za pomocą oscyloskopu będziemy obserwować jak zmienia się napięcie na rezystorze i kondensatorze w trakcie ładowania i czy spełnione jest II prawo Kirchhoffa w trakcie trwania całego procesu. Przed każdym ładowaniem kondensator należy rozładować za pomocą włącznika S2 poprzez załączenie go przez kilka sekund. Następnie należy otworzyć S2 i można przejść do obserwacji procesu ładowania. Należy przy tym pamiętać, że maksymalne natężenie prądu ładownia (I=dQ/dt) ogranicza nam rezystor R1. Wyzwalanie (Trigger) oscyloskopu powinno być ustawione na wykrywanie krawędzi zbocza narastającego.

Rysunek 6. Układ do obserwacji zmian napięcia na elementach dzielnika RC; wyznaczanie stałej czasowej układu RC.

Uwaga techniczna: na schemacie oba przełączniki są aktywowane przez ten sam klawisz klawiatury, ale są ustawione przeciwsobnie (jeden jest zwarty, a drugi rozwarty).

Ustawienia oscyloskopu:

- podstawa czasu (Timebase): 10x stała czasowa badanego obwodu

- wyzwalanie (Trigger): zbocze (Edge), narastanie (Slope)

- poziom wyzwalania (Level = 0,01 V)

Symulacje przeprowadź dla wartości:

- R= 1 kΩ i C= 1 µF oraz

- R= 330 Ω i C= 1 µF.

Wyznacz z wykresów stałe czasowe (użyj kursorów) i zapisz w Tab. 3. w kolumnie ‘sym. 2.’.

- Poprzez który rezystor kondensator ładuje się, a poprzez który następuje jego rozładowanie? Czy można mówić również o stałej czasowej procesu rozładowania kondensatora?

- Zmodyfikuj układ z Rys. 6. zastępując w nim źródło napięcia stałego napięciem z  generatora funkcyjnego, jak pokazano to na Rys. 7. W tym zadaniu wyeliminujemy ręczne sterowanie procesem ładowania i rozładowania kondensatora poprzez zasilanie obwodu RC sygnałem prostokątnym z generatora funkcyjnego. Przebieg prostokątny można porównać do układu, w którym w sposób automatyczny  włączane jest źródło napięcia DC na określony czas, a po jego upłynięciu zwierane - też na określony czas.

Rysunek 7. Układ do obserwacji zmian napięcia na elementach dzielnika RC z wykorzystaniem generatora.

Ustawienia dla generatora przy symulacji sygnału prostokątnego z przedziału  o amplitudzie < 0 - 5> V:

- sygnał prostokątny,

- wypełnienie 50% (Duty Cycle = 50%),

- napięcie międzyszczytowe o wartości 5 Vpp (Amplitude = 5 Vpp),

- składowa stała 2,5 V (DC Offset = 2,5 V)

- częstotliwość sygnału spełniająca warunek: T ~ 10τ

- Co  oznacza zmiana znaku (kierunku) napięcia na rezystorze R1?

- Poprzez które elementy rozładowuje się kondensator C1 w badanym układzie?