imię nazwisko: 
imię nazwisko:

UWAGA: wszystkie wpisy wykonać kolorem czerwonym

## Ćwiczenie 06

Kondensatory

## Cel

Badanie ładowania oraz rozładowania kondensatora w obwodach prądu stałego oraz przemiennego o niskiej częstotliwości. Weryfikacja wzorów na pojemność zastępczą.

## Lista elementów

Dwa rezystory 330 Ω, 3.3 k, kondensator 2.2 µF, 10 µF oraz 1000 µF, dwa włączniki monostabilne, dwie diody LED (rekomendowane czerwone).

- Zmierz wartości elementów dostępnych na stanowisku i zapisz je w Tab. 1.

Tabela 1. Wartości nominalne oraz zmierzone użytych elementów

|  | Wartość nominalna | Wartość zmierzona |
| --- | --- | --- |
| R1 [k] |  |  |
| R2 [k] |  |  |
| R3 [k] | 3.3 |  |
| C1 [F] |  |  |
| C2 [F] |  |  |
| C3 [F] | 1000 |  |

## Kondensator  w obwodzie prądu stałego

- Zapoznaj się z budową przełącznika monostabilnego (schemat poniżej). „Monostabilny” oznacza, że zwarcie odpowiednich wyprowadzeń następuje tylko w czasie naciskania na przycisk, po zwolnieniu nacisku przełącznik jest rozwarty.

Uwaga: Aby poprawnie wykorzystać taki przełącznik należy użyć jego wyprowadzeń z przeciwnych narożników (po przekątnej), czyli albo 4-1 (zaznaczone na rys. poniżej), albo 2-3.

- W oparciu o platformę ELVIS II  zrealizuj układ z Rys. 1. Jako kondensatora C użyj C1, a następnie C2.

Uwaga: elementy posiadające polaryzację wyprowadzeń, jak np. kondensator elektrolityczny albo dioda (również LED), fabrycznie posiadają różne długości wyprowadzeń (krótsze wyprowadzenie oznacza niższy potencjał/katodę) oraz czasami dodatkowe oznaczenia na obudowie, np. kondensatory elektrolityczne mają pasek innego koloru wzdłuż obudowy po stronie wyprowadzenia o niższym potencjale (tzw. „minusa”).

- Po zmontowaniu układu i włączeniu zasilania wykonaj poniższe polecenia:

- załącz S1 i obserwuj obie diody. Obserwacje zapisz:

- następnie załącz S2 (przy rozwartym S1). Obserwacje zapisz:

Rysunek 1. Układ do obserwacji ładowania oraz rozładowania kondensatora przy stałym napięciu zasilania

- Ponownie załącz S1, zmierz napięcie na kondensatorze C1, oblicz ładunek, powtórz dla C2; wyniki pomiarów i obliczeń zapisz w Tab. 2. Jak zmienia się ładunek ze zmianą pojemności, przy tym samym napięciu?

Tabela 2. Napięcie oraz zgromadzony ładunek na kondensatorze.

|  | zmierzone napięcie [V] | obliczony ładunek [mC] |
| --- | --- | --- |
| C1 |  |  |
| C2 |  |  |

## Praktyczne wykorzystanie właściwości kondensatora

- Zastosowanie kondensatora w eliminacji wahań napięcia (stabilizacja napięcia):

- Zastąp źródło napięcia sygnałem z generatora funkcyjnego, gniazdo FGEN (33. pin).

- Na generatorze ustaw sygnał prostokątny o wartości 5 Vpp ze składową stałą +2,5 V (Amplitude = 5 V, DC offset = +2,5 V).

- Zewrzyj na stałe oba włączniki S1 i S2 przewodami.

- Jako kondensator C użyj C3 (1000 F).

- Zmieniając częstotliwość od 1 Hz do około 40 Hz obserwuj różnice w pulsacji diody LED1. Podaj częstotliwość przy której efekt migania diody znika: ………………

## Łączenie kondensatorów, pojemność zastępcza

- Zmierz za pomocą DMM albo miernika uniwersalnego wypadkową pojemność kondensatorów C1 i C2 połączonych szeregowo oraz równolegle, wyniki zapisz w Tab. 3.

- Rozłącz oba włączniki (S1 i S2). Następnie połącz kondensatory C1 i C2 szeregowo. Przed podłączeniem koniecznie rozładuj kondensatory zwierając ich wyprowadzenia. Załącz S1 i zmierz napięcie na każdym kondensatorze (UC1 i UC2). Zrób to możliwie szybko; wyniki zapisz w Tab. 3.

- Korzystając ze zmierzonych napięć i pojemności, oblicz ładunek zgromadzony na każdym kondensatorze: Q1 i Q2, oraz ich średnią; uwaga, wartości ładunków Q1 i Q2 powinny być porównywalne (dlaczego?). Oblicz jaką powinien mieć pojemność kondensator, aby zgromadził się na nim średni ładunek (z Q1 i Q2) przy napięciu UC1+UC2; wyniki zapisz w Tab. 3.

- Rozłącz S1 i S2, następnie połącz kondensatory równolegle po uprzednim ich rozładowaniu. Załącz S1, sprawnie zmierz napięcia na kondensatorach; zanotuj wartości UC1 oraz UC2 w Tab. 3.

- Na podstawie zmierzonych napięć oraz pojemności oblicz ładunek zgromadzony na poszczególnych kondensatorach, oraz ich sumę, wyniki zapisz w Tab. 3.; uwaga, napięcia UC1 i UC2 powinny być porównywalne (dlaczego?). Oblicz jaką powinien mieć pojemność kondensator, aby zgromadził się na nim ładunek Q1+Q2, przy średnim napięciu (z UC1 i UC2); wynik zapisz w Tab. 3.

Tabela 3. Weryfikacja wzorów na pojemność wypadkową (zastępczą) łączenia szeregowego oraz równoległego kondensatorów.

|  |  | C1 i C2 szeregowo | C1 i C2 równolegle |
| --- | --- | --- | --- |
| UC1 [V] |  |  |  |
| UC2 [V] |  |  |  |
| UC1+UC2 [V] |  |  |  |
| średnia z UC1 i UC2 [V] |  |  |  |
| Q1 [C] |  |  |  |
| Q2 [C] |  |  |  |
| Q1+Q2 [C] |  |  |  |
| średnia z Q1 i Q2 [C] |  |  |  |
| pojemność wypadkowa | pomiar [F] |  |  |
|  | Q/U [F] |  |  |
|  | według formuły [F] |  |  |

- Porównaj ze sobą wyniki pomiarów i obliczeń dla wypadkowych pojemności. Zanotuj wnioski: