Ćwiczenie 10

# Układy aplikacyjne diod

## Cel

Praktyczne  wykorzystanie nieliniowej  charakterystyki diod.

- Dioda jako ogranicznik amplitudy sygnałów

- Układ clamp.

Lista elementów:

dioda  prostownicza 1N 4007,  Zenera (1V8);  rezystor  1 kΩ; 330 Ω (dla DZ), kondensator 10 µF.

### A. Dioda jako ogranicznik amplitudy sygnałów.

Dla  układów przedstawionych na Rysunku 1 zarejestruj spadki napięć na rezystorze (1 kΩ) i diodzie prostowniczej za pomocą oscyloskopu (DC cupling)  dla napięcia sinusoidalnego (np. 10  Vpp)  podanego z generatora  funkcyjnego  (f=50Hz).

- Uwaga: zarejestruj jednocześnie obraz okna generatora i oscyloskopu.

- Rysunek 1. Układ pomiarowy.

(H) Porównaj wartości napięć na wyjściach obu układów. Na wyjściu którego układu napięcie jest stałe i dlaczego?

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

(H) Kiedy w obwodzie płynie prąd i przez jaki czas?  Z którego przebiegu można o tym wnioskować?

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

- (H) Czy wraz ze wzrostem napięcia zasilania zwiększa się natężenie prądu w obwodach?  (odpowiedź poprzyj obliczeniami -> podpowiedź: UR.)

- .........................................................................................................................................

- .........................................................................................................................................

W układzie A z zadania pierwszego zastąp diodę prostowniczą diodą Zenera i powtórz pomiary dla tych samych wartości.

(H) Czy napięcie na wyjściu  jest stałe? Jakie wartości przyjmuje i czemu one odpowiadają (odnieś się do ch-ki I-V diody Zenera)

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

(H) Na jednym z  wykresów zaznacz przedziały, kiedy w obwodzie płynie prąd?

## B. Ogranicznik amplitudy

Na makiecie ElVIS II+ zestaw układy przedstawione na Rysunku 2 i podłącz oscyloskop, aby móc obserwować napięcie wejściowe oraz wyjściowe.

- Przetestuj oba układy zwiększając płynnie napięcie sinusoidalne (50 Hz) z generatora od 0 Vpp  do np. 8 Vpp (można użyć modu ręcznego). Zarejestruj po dwa charakterystyczne przebiegi dla każdego z układów (jeśli istnieją).

- UWAGA: w  obu przypadkach można zamienić diody miejscami, jeśli uznacie to za stosowne.

- Rysunek 2.Układ pomiarowy do testowania ograniczników amplitudy.

(H) Który z badanych układów ogranicza amplitudę sygnału wyjściowego i z czym to jest związane?

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

W  układach przedstawionych na Rysunku 2 zastąp diody prostownicze diodami Zenera i obserwuj  napięcie wejściowe oraz wyjściowe za pomocą oscyloskopu.

- Przetestuj oba układy zwiększając płynnie napięcie od 0 Vpp  do np. 9 Vpp (można użyć modu ręcznego). Zarejestruj po dwa charakterystyczne przebiegi dla każdego z układów (jeśli istnieją).

(H) Czym różnią się układy Rysunku 2 przy zastosowaniu w nich diod prostowniczych i Zenera?  (odnieś się do napięć przewodzenia diod, sprawdź na jakie napięcia diody są produkowane, itp.)

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

(H) Czy wykorzystując diodę prostowniczą można regulować napięcie odcięcia w ograniczniku  amplitudy?  Zasymuluj  układ z Rysunku 3  i udziel odpowiedzi.

Uwaga: przetestuj układ ze zmieniając  napięcie VPS oraz polaryzację diody (przebiegi zamieść w sprawozdaniu).

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

- Rysunek 3.Układ do testowania ogranicznika amplitudy ze zmianą potencjału diody.

### B. Układ clamp

- W układzie  clamp  (zacisk) kondensator szybko się ładuje poprzez diodę  D (mały opór) i wolno rozładowuje przez  rezystancję obciążenia RLoad.  Dla   RloadC>>T mamy Uout(t)≈Uin(t)  ± Uin(peak).

Na makiecie ElVIS II+ zestaw układ przedstawiony na Rysunku 4 A . Podłącz generator  funkcyjny  (sygnał sinusoidalny; 50 Hz) oraz oscyloskop (DC cupling) i obserwuj napięcie  wyjściowe (RLoad 100 kΩ).

Rysunek 4.Układy do testowania układu clamp.

Zadania do  wykonania:

- Dla   RLoadC>>T  sprawdź eksperymentalnie słuszność relacji: Uout(t)≈Uin(t)  ± Uin(peak).  (Zarejestruj przebieg, a wartości amplitud odczytaj za pomocą kursorów.)

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

- Zmieniając RLoad od 100 kΩ do około 1 kΩ obserwuj zmiany w przebiegu i zapisz jeden charakterystyczny oscylogram.

Jaki efekt obserwujemy zmniejszając  rezystancję obciążenia? 
(Co dzieje się ze stałą czasową, prądem rozładowania. Jak zmienia się kształt przebiegu?)

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Zestaw układ przedstawiony na Rysunku 4 B. Podłącz generator  funkcyjny  (sygnał sinusoidalny; 50 Hz) oraz oscyloskop (DC cupling) i obserwuj napięcie  wyjściowe przy RLoad 100 kΩ zmieniając punkt pracy diody za pomocą VPN.

- Zadania do  wykonania:

- Dla napięcia VPN = 2 V zarejestruj przebieg. Za pomocą kursorów odczytaj wartości amplitud napięć i porównaj otrzymane z wyznaczonymi w podpunkcie 5a. Czy zmiana  napięcia odpowiada napięciu polaryzacji diody?

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................