imię nazwisko: 
imię nazwisko:

UWAGA: wszystkie wpisy wykonać kolorem czerwonym

## Ćwiczenie 12

Tranzystor bipolarny (BJT)

## Cel

Tranzystor bipolarny – charakterystyka wejściowa, wyjściowa, zwrotna, obszary pracy

- Pomiar charakterystyki wejściowej oraz wyjściowej.

- Wyznaczenie charakterystyki zwrotnej. Obliczenie współczynnika wzmocnienia stałoprądowego β.

- Tranzystor jako przełącznik – wykorzystanie obszaru odcięcia oraz nasycenia.

## Lista elementów

Rezystor 20 kΩ, 200 kΩ, 470 kΩ, czerwona LED, rozłącznik monostabilny
Tranzystor 2N3904;  Zapoznaj się z kartą katalogową (datasheet) tego tranzystora, określ, które z wyprowadzeń to: kolektor (C), emiter (E) oraz baza (B); znajdź współczynnik wzmocnienia stałoprądowego (DC Current Gain) oznaczany jako hFE.

Zapoznaj się z symulacją pracy tranzystora npn w skrypcie na platformie LabView: Symulacja_npn

## A. Pomiar charakterystyki wejściowej i wyjściowej tranzystora BJT.

- Za pomocą analizatora dwójników (2-Wire Current Voltage Analyzer) platformy ELVIS II+ zmierz charakterystykę wejściową tranzystora 2N3904, czyli Ib(Ube) dla dodatnich Ube z dużym zagęszczeniem punktów pomiarowych (Step=0.01 V), oraz maksymalnej wartości prądu Ib = 1 mA  (Rys. 1.). Zapisz dane pomiarowe do pliku (Log), wklej okno pomiarowe. Uwaga: tranzystor należy mocować na płycie makiety delikatnie rozchylając jego wyprowadzenia, następnie łączyć sygnały DUT+ i DUT- za pomocą krótkich przewodów, odpowiednio do bazy i emitera.

- Za pomocą kursora (Cursor Settings) odczytaj napięcie przewodzenia diody dla prądu najbliższego wartości 100 A:   Ube = ……….. przy Ib = ……….

- Rysunek 1. Przykładowa charakterystyka wejściowa tranzystora BJT.

- Za pomocą analizatora trójników (3-Wire Current Voltage Analyzer) zmierz charakterystykę wyjściową, Ic(Uce), tranzystora bipolarnego (Rys. 2.) dla sześciu prądów bazy od 1 A do 101 A, co 20 A, (Ib Start = 1 A, Ib Step = 20 A); pozostałe parametry: Vc Start = 0 V, Vc Stop = 5.5 V, Vc Step= 0.25 V, Ic Limit = 40 mA.  Zapisz dane pomiarowe do pliku oraz wklej okno z pomiarem. Badany tranzystor podłącz w następujący sposób: kolektor -> {DUT+}, emiter -> {DUT-}, baza -> {BASE}.

- Rysunek 2. Przykładowy pomiar charakterystyki wyjściowej tranzystora BJT.

## B. Obliczenie współczynnika wzmocnienia stałoprądowego β, charakterystyka zwrotna

- Za pomocą kursora (Cursor Settings) odczytaj ze zmierzonych charakterystyk prąd kolektora Ic dla zadanych wartości prądu bazy dla dwóch napięć UCE, 2 V i 5 V. Wyznacz wzmocnienie stałoprądowe  (hFE); wyniki zapisz w Tab. 1.

- (w domu) Sporządź charakterystykę zwrotną tranzystora, czyli Ic(Ib). Za pomocą prostej regresji wyznacz współczynnik wzmocnienia stałoprądowego β (hFE), porównaj go z danymi katalogowymi tranzystora. Wklej tutaj wykres.

- Tabela 1. Wyznaczanie charakterystyki zwrotnej tranzystora.

| - Ib [mA] | - IC [mA] |  | - = Ic/Ib (hFE) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - UCE = 2 V | - UCE = 5 V | - UCE = 2 V | - UCE = 5 V |

## C. Tranzystor jako przełącznik sterowany prądowo

- Na makiecie ELVIS II+ zestaw układ przedstawiony na Rys. 3. Użyj czerwonej diody LED, na podstawie jej charakterystyki dobierz rezystor Rd dla prądu 5 mA. Rb = 20 kΩ.

- Przy otwartym włączniku S1 zmierz napięcie na Rd i Rb oraz Ube i Uce (przy zwartej diodzie LED), wyniki zanotuj w Tab. 2.

- Przy zamkniętym włączniku S1 zmierz napięcie na Rb i Rd oraz Ube i Uce, oblicz prąd bazy oraz kolektora, wyniki zanotuj w Tab. 2. Powtórz pomiary dla Rb = 200 kΩ  oraz 470 kΩ.

- Oblicz wzmocnienie stałoprądowe β. Dla której wartości Rb jest ono porównywalne z wyznaczonym w pkt. B.6? Wyjaśnij dlaczego.

Tabela 2. Tranzystor jako przełącznik prądowy.

|  | Rb |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 20 kΩ | 200 kΩ | 470 kΩ |
|  | S1 off |  |  |
| URd [V] |  |  |  |
| URb [V] |  |  |  |
| Ube [V] |  |  |  |
| Uce [V] |  |  |  |
| świecenie LED* |  |  |  |
| obszar pracy** |  |  |  |
|  | S1 on |  |  |
| Rd [kΩ] |  |  |  |
| URd [V] |  |  |  |
| URb [V] |  |  |  |
| Ic [mA] |  |  |  |
| Ib [mA] |  |  |  |
| wzm. β |  |  |  |
| Ube [V] |  |  |  |
| Uce [V] |  |  |  |
| świecenie LED* |  |  |  |
| obszar pracy** |  |  |  |

*tak/nie
**obszar pracy: liniowy/odcięcia/nasycenia

Rysunek 3. Układ pomiarowy do testowania tranzystora pracującego jako przełącznik prądowy.